环境自行监测计划表（2023年）

| 项目 | 内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司环境委托检测计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放 | 检测点及检测项目 | 检测布点 | 检测项目 |
|  |  | 污水处理站上风向布设1个检测点，下风向布设3个检测点，共4个点位。 | 臭气浓度 |
|  | 检测周期与频率 | 正常生产条件下，每季度检测一次，每次连续1天，每天采3个平行样，委托当地环保检测机构进行。 |  |
|  | 采样分析、数据处理 | 按照《空气和废气监测分析方法》（第四版）、《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的有关规定进行 |  |
| 废水 | 检测项目 | pH、BOD5、CODCr、悬浮物、氨氮、T-P、T-N |  |
|  | 检测布点 | 污水排放口 |  |
|  | 检测周期与频率 | 正常生产条件下，每季度检测一次,委托当地环保检测机构进行。 |  |
|  | 采样分析、数据处理 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准和《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)城市绿化、道路清扫标准 |  |
| 噪声 | 检测项目 | Leq dB（A）（连续等效A声级） |  |
|  | 检测布点 | 环境噪声：厂界1m外，四个点位 |  |
|  | 检测频率 | 环境噪声：每季度检测一次，每次检测1天，每天不少于2次（昼、夜至少各1次），委托当地环保检测机构进行。 |  |
|  | 采样分析、数据处理 | 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2级标准限值有关规定进行检测。昼间检测一般选在8:00-22:00，夜间一般在22:00-5:00 |  |
| 食堂油烟 | 检测项目 | 食堂油烟 |  |
|  | 检测频率 | 每年不少于两次,委托当地环保检测机构进行。 |  |