各车间土建项目清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 价格 | 总价 | 备注 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装称基础 | 300*250*200 | 16 | 个 |  |  | - 在瓷砖表面挖包装称基础坑，C25水泥混凝土浇筑，顶部预埋100*100*10㎜钢板，钢板底部焊接150*150*12㎜的螺纹钢筋。 | 9% |
| 2 | 墙面粉刷、铲破损的墙皮 |  | 1 | 项 |  |  | - 宣传栏和门厅四周及顶部墙面进行石膏粉刮平，腻子粉刮白，乳胶漆粉刷208.56㎡。 - 铲除蒸发至结晶罐楼梯墙面破损、起皮的乳胶漆15㎡。 | 9% |
| 3 | 门厅修复 |  | 1 | 项 |  |  | - 门厅顶部水泥砂浆脱落，用水泥砂浆抹平，厚度2㎝，面积2.5㎡。 - 过滤地面凹凸不平，用水泥砂浆抹平，厚度5㎝，面积17㎡。 - 挡墙拆除1.8*0.9*0.24。 - 4、将台阶破损位置进行水泥砂浆沟缝，修补，长度12.1*2.3米。 | 9% |
| 4 | 结晶、蒸发地面、墙面瓷砖修复 | 20*3.5 | 70 | ㎡ |  |  | - 将破损的瓷砖进行清理，重新铺设瓷砖600*600，瓷砖颜色与原颜色接近。 | 9% |
| 5 | 挡水墙、砌筑窗户封堵 |  | 1 | 项 |  |  | - 挡水墙红砖水泥砂浆砌筑20.4*0.2*0.12三面抹平； - 挡水墙加汽块砖做挡水三面水泥砂浆抹平22.68*0.3*0.2 - 洗菜机窗封堵红砖水泥砂浆砌筑里、外水泥砂浆抹平。0.4*0.45*0.24/1.3*1.1*0.24 | 9% |
| 6 | 干法地面修复 |  | 1 | 项 |  |  | - 干法地面塌陷用C30水泥混凝土浇筑8*2.5*0.3。面积20㎡。 - 在干法水泥地面厚度15㎝，挖沟0.3*0.3*7，三面沟体水泥混凝土抹平，上面铺设复合漏空踏板0.6*0.25。 - 3、甜菜窖面在破损的水泥混凝土地面上浇筑C30水泥混凝土，厚度0.2米，面积151㎡。 | 9% |
| 8 | 石灰窑休息室暖气修复 |  | 1 | 项 |  |  | - 安装型号600*120暖气片20片四组，16片一组管道及暖气片，PPRφ32弯头8个、活结10个，管道20米重新架设， | 9% |
| 9 | 浇筑挡水墙 |  | 1 | 项 |  |  | 连渗零米大门口C25水泥混凝土浇筑挡水墙5.5*0.5*0.2。 | 9% |
| 10 | 窗户封堵 |  | 1 | 项 |  |  | - 硫磺库窗户红砖砌筑，水泥砂浆抹面，1.2*0.8*0.12*5。 - 在1.2*0.85*4制作安装百叶窗、防盗窗。 - 厚度0.37墙体开1*0.6的方形洞，同时安装塑钢窗，四周墙体水泥砂浆抹平，并粉刷。 | 9% |
| 11 | 砌筑砖墙 |  | 4.87 | m³ |  |  | - 硫磺库墙体红砖水泥砂浆砌筑斜支撑3.84*1.9*0.5*2。 - 流送水坑砌筑红砖水泥砂浆砌筑2.2*1.5*0.37。 | 9% |
| 12 | 管沟砌筑红砖墙体 | 1*1*0.24 | 1 | ㎡ |  |  | - 将1.83*0.9*0.07米沥青路面拆除，掀地沟1.6*0.6*0.2的钢筋水泥混凝土盖板，清理倒塌的红砖墙体，重新用红砖水泥砂浆砌筑。 | 9% |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |