岩土勘察任务委托书

# 勘察依据

所有地质勘察工作，应按如下规范要求执行：

- 国家标准《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）

- 广西壮族自治区岩土工程勘察规范 （DBJ∕T45-066-2018）

- 广西岩溶地区建筑地基基础技术规范（DBJ/T45-2016）

4、国家标准《高层建筑岩土工程勘察规程》（JGJ72-2017）

5、国家标准《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

6、国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）

7、国家标准《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）

8、国家行业标准《建筑基坑支护技术规范》（JGJ120-2012）

# 工程信息

项目所在地: 广西崇左

工程信息搜集一览表

| 序号 | 建筑物名称 和编号 | 建筑层数 | 建筑高度（m） | 单柱最大荷载（KN） | 柱网间距 | 结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疫苗糖车间 | 1F～4F | 23.5 | 5000 | 8x7.3 | 框架 |

注：本表格与合同一起填写，随原始资料归档

# 勘察要求

- 查明拟建场地在勘察深度范围内各土层的土性特征、分布规律及岩土工程特性，对场地的稳定性和适宜性作出评价；提供各地基土层的物理力学性质综合参数。

- 查明拟建场地内暗滨（塘）、暗埋河道等对工程不利的埋藏物及其分布范围。

- 查明场地地下水类型、埋藏特征，水位变化幅度及规律；并判定地下水及土对建筑材料的腐蚀性。

- 根据抗震设计的有关要求划分建筑抗震地段、场地类别，并对场地液化可能性作出评价。

- 对地基基础方案进行分析，提出合理的地基基础方案，并建议基础的持力层，提供地基承载力特征值、桩基础参数和沉降计算参数。

- 提供基坑工程设计参数和地下室抗浮设计参数。

- 分析沉（成）桩的可能性，成桩和挤土效应的影响，论证桩的施工条件及其对环境的影响。对地基与基础方案及施工中注意事项提出建议。

（8）持力层为倾斜地层，基岩面凹凸不平或岩土中有洞穴时，应评价桩的稳定性并提出处理措施的建议。

- 针对可能采用的地基处理方案，提供地基处理设计和施工所需的岩土特征参数。

- 控制性勘探点个数不少于勘探点总数的1/4~1/3，每个单体下不少于2个。

- 勘探孔深度:

勘探孔深度应能控制主要受力层。当基础底面宽度不大于 5.0m 时，勘探孔的深度自基础底面算起， 对条形基础不应小于基础底面宽度的 3 倍，对单独柱基不应小于基础底面宽度的 1.5 倍，且不应小于 5m；

当基础底面以下土层厚度不大于独立基础3倍或条形基础宽度6倍、且具备形成土洞或其他地面变形条件时，全部勘探点钻入碳酸岩3~5米。

当预计深度内有溶洞存在且可能影响地基稳定时，应钻入洞底碳酸盐岩面下不少于2米，必要时应圈定洞体范围，如串珠状溶洞或溶隙深度大时，勘探点的深度不宜超过30m；

对大直径嵌岩桩和一柱一桩基础，应逐桩布置勘探孔点，勘探深度不应小于桩底面下3倍桩径并不小于5米，当相邻桩底的基岩面起伏较大时应适当加深勘探点的深度；

设计单位签字盖章：

2023  年　09　月12　日