采购公告

1、采购条件

本采购项目为内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司污水处理辅助设备、设施技术改造项目招标采购，项目资金来源为番茄公司拨付。该项目已具备公开谈判采购条件，现对内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司污水处理辅助设备、设施技术改造项目采购发布公开谈判采购预告。

2、项目概况与采购范围

2.1项目名称：内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司污水处理辅助设备、设施技术改造项目

2.2采购内容：污水处理辅助设备、设施技术改造项目

| - 采购项目名称 | - 标的名称 | - 简要规格 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 污水处理辅助设备、设施技术改造 - 污水处理辅助设备、设施技术改造 | - 机械格栅 | - 回转式栅距：10mm，B=1.5m,L=6.5m，大架碳钢，其余304不锈钢（见附表） | - 套 | - 1 |
|  | - 排泥泵 | - 进水口DN150 - 出水口DN150 - Q：130m³/h、H:20m、15KW | - 台 | - 4 |
|  | - 排水水箱维修 | - 原尺寸为5m*3m*2.5m整体加高1.0m；整体内外使用防腐漆 | - 台 | - 1 |
|  | - 固定式溶解氧检测仪 | - 膜法0-20mg/L | - 台 | - 3 |
|  | - 电线电缆 | - 国标铜芯3*185+1*95mm2 | - 米 | - 50 |
|  | DN200闸阀 | - 铸钢 | - 个 | 4 |
|  | DN200单向阀 | - 铸钢 | - 个 | 4 |
|  | DN150蝶阀 | - 铸钢 | - 个 | 1 |
|  | DN200对夹蝶阀 | - 铸钢 | - 个 | 4 |
|  | DN200法兰 | - Q235B | - 个 | 16 |
|  | DN200螺旋管 | - Q235B | - 米 | 72 |
|  | DN50管 | - Q235B | - 米 | 36 |
|  | DN200弯头 | - Q235B | - 个 | 8 |
|  | 螺栓M20*100 | - 镀锌 | - 套 | 150 |
|  | 螺栓M18*150 | - 镀锌 | - 套 | 40 |
|  | 安装费 | - 管路、法兰焊接，阀门安装 | - 项 |  |
|  | 吊车费、吊装 |  | - 项 |  |
|  | 油漆、刷漆、人工费 | - 两面底漆+两面面漆、防锈漆 |  |  |
|  | 拆除费 |  |  |  |

附表：

| 机械格栅参数 | 格栅机轴 | 1450*20 | Ø20轴、不锈钢304材质 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 滚轮 | Ø35* Ø18.2* Ø54 | Ø20轴、不锈钢304材质 |
|  | 链板连接套 | Ø30* Ø24.8* Ø18.2 | Ø20轴、不锈钢304材质 |
|  | 格栅机链板 | 140*120*100*7.5*R25*厚度4mm | Ø20轴、不锈钢304材质 |
|  | 格栅机耙齿 | Ø32* Ø21 Ø21*16 | Ø20轴、不锈钢304材质 |
|  | 尼龙隔环 | 3mm | Ø20轴、尼龙PA6材质（新料） |
|  | 卡簧 | 外卡Ø18（内径16.5） | 不锈钢304材质 |
|  | 卡簧 | 外卡Ø20（内径18.5） | 不锈钢304材质 |
|  | 卡簧 | 外卡 Ø24（内径22.2mm） | 不锈钢304材质 |
|  | 开口销 | Ø3.5*40 | 不锈钢304材质 |
|  | 不锈钢垫片 | 3*18.2mm | Ø20轴、不锈钢304材质 |

2.3报告完成期：合同约定；

3、投标人资格要求：

3.1 投标人必须是中华人民共和国境内合法注册的独立法人机构或其他组织，具备：“统一社会信用代码证”的营业执照，自主经营、独立核算，具有本项目相应实施能力。

3.2财务要求：没有处于财产被接管、冻结、破产状态；

3.3信誉要求：近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录，未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；投标人须提供国家企业信用信息公示系统行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图（查询网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）；

4、采购文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于我公司在EPS立项后，在中粮糖业公司EPS电子采购系统（网址： http://eps.cofcotunhe.com）进行“污水处理辅助设备、设施技术改造项目”的公开谈判采购。

5、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）按公司EPS平台要求时间执行。

5.2未按时在EPS平台投标的或者不按照要求投标文件，采购人将予以拒绝。

6、发布公告的媒介

本次公开谈判采购工作在中粮糖业公司EPS电子采购系统（网址：http://eps.cofcotunhe.com）进行。

7、联系方式

7.1采购人信息

采购组织名称：内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司

采购人地址：内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街39号

联系人：张克春、吴磊、刘文勇

联系电话：13947804403/13739900834/13804780606

有意向且符合资质要求单位积极在中粮糖业EPS电子采购平台报名，报名前请与采购人员进行沟通、确认。

谢谢！