| 1#锅炉减温器项目材料及修理明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价 | 总计 | 备注 |
| 1 | 减温器芯+盘管 | Φ16X2 | GB/T13296 | 1 | 台 |  |  | 46组盘管，合计：106公斤 |
| 2 | 减温器进水管 | Φ57X3.5 | GB/T13296 | 20 | 米 |  |  |  |
| 3 | 减温器法兰衬垫 | Ø473/395 | 金属缠绕垫 | 2 | 个 |  |  |  |
| 4 | 拆除、安装 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 高压阀门 | J41H-100 DN20 |  | 4 | 个 |  |  | 自贡阀门含安装及金属缠绕垫 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 3#锅炉高温段过热器项目材料及修理明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 高温过热器 | Φ38×3.5 | 15CrMoG | 19 | 组 |  |  | 合计：2900公斤 |
| 2 | 焊接及检测 |  |  | 39 | 个 |  |  | 焊口76个 |
| 3 | 炉顶拆除及浇筑 |  |  | 12 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 拆除、安装 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 高压阀门 | J41H-100 DN20 |  | 2 | 个 |  |  | 品牌质量自贡阀门含安装及金属缠绕垫 |
| 6 | 锅炉检测 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 4#锅炉高温过热器项目材料及修理明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 高温过热器 | Φ38×3.5 Φ42×3.5 | 12Cr1mov | 39 | 组 |  |  | 3200公斤 |
| 2 | 焊接及检测 |  |  | 78 | 个 |  |  | 焊口78个 |
| 3 | 炉顶拆除及浇筑 |  |  | 10 | ㎡ |  |  | 耐热钢筋浇筑耐火混凝土 |
| 4 | 拆除、安装 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 高压阀门 | J41H-100 DN25 |  | 2 | 个 |  |  | 自贡阀门含安装及金属缠绕垫 |
| 6 | 石英玻璃管双色水位计 | SF304H Pg64Dg20 |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 7 | 锅炉检测 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 4#锅炉后墙砌筑项目材料及修理明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 耐火砖 | 230*114*65 | 一级 | 500 | 块 |  |  | 可利旧 面积：6米*3米 |
| 2 | 熟料 |  |  | 1 | 吨 |  |  |  |
| 3 | 耐火水泥 |  |  | 2 | 吨 |  |  |  |
| 4 | 拆墙、砌筑 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 5#锅炉省煤器大修项目材料及修理明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 省煤器 | Φ32*3 | 20 GB3087 | 105 | 组 |  |  | 合计：12.9吨 |
| 2 | 焊接材料及焊接费 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 炉墙砌筑 |  |  | 1 | 项 |  |  | 含省煤器前墙、后墙及省煤器顶部 |
| 4 | 拆除及安装 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 锅检费及无损检测 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 输煤下煤斗技改项目材料及修理明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 钢板 | Ø6mm | 碳钢 | 1 | 吨 |  |  | 现场制作 |
| 2 | 拆除及安装 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 2#分汽缸技改项目材料及修理明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 钢管 | DN150X10 | 20GB/T3087 | 0.5 | 吨 |  |  |  |
| 2 | 金属缠绕垫 | DN200*150 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 3 | 拆除及安装费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 6#锅炉埋管大修项目材料及修理明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 埋管 | (Ø51×5) | GB3087-20G | 40 | 组 |  |  | 防磨片需全包，炉内直管段焊接 |
| 2 | 前后墙修复 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 拆除及安装 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 锅检及无 损检测 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |